МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА

контрольная работа:

Разработка системы обеспечения безопасных условий труда (СОБУТ)

Выполнил студент:

группа ЗФПО-4

Проверил:

Беспалова А.В

Одесса -2011

Опасные и вредные производственные факторы. Общие понятия.

В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздействию различных опасностей, под которыми обычно понимают явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. вызывать различные нежелательные последствия.

Человек подвергается воздействию опасностей и в своей трудовой деятельности. Эта деятельность осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. В условиях производства на человека в основном действуют техногенные, т.е. связанные с техникой, опасности, которые принято называть опасными и вредными производственными факторами.

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздействием. Травма является результатом несчастного случая на производстве, под которым понимают случай воздействия опасного производственного фактора на работающего при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, возникающие под действием вредных производственных факторов, называются профессиональными.

К опасным производственным факторам следует отнести, например:

§      электрический ток определенной силы;

§      раскаленные тела;

§      возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей и предметов;

§      оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и т.д.

К вредным производственным факторам относятся:

§      неблагоприятные метеорологические условия;

§      запыленность и загазованность воздушной среды;

§      воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации;

§      наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений и др.

Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические.

К физическим факторам относят электрический ток, кинетическую энергию движущихся машин и оборудования или их частей, повышенное давление паров или газов в сосудах, недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука, недостаточную освещенность, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.

Химические факторы представляют собой вредные для организма человека вещества в различных состояниях.

Биологические факторы – это воздействия различных микроорганизмов, а также растений и животных.

Психофизиологические факторы – это физические и эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение, монотонность труда.

Состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, называется безопасностью труда. Безопасность жизнедеятельности в условиях производства имеет и другое название – охрана труда. В настоящее время последний термин считается устаревшим, хотя вся специальная отечественная литература, изданная приблизительно до 1990 г., использует именно его. Охрана труда определялась как система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности в процессе труда.

Будучи комплексной дисциплиной, «Охрана труда» включала следующие разделы: производственная санитария, техника безопасности, пожарная и взрывная безопасность, а также законодательство по охране труда. Кратко охарактеризуем каждый из этих разделов.

Производственная санитария – это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

Техника безопасности – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Пожарная и взрывная безопасность – это система организационных и технических средств, направленных на Профилактику и ликвидацию пожаров и взрывов, ограничение их последствий.

Законодательство по охране труда составляет часть трудового законодательства.

Одна из самых распространенных мер по предупреждению неблагоприятного воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов – использование средств коллективной и индивидуальной защиты. Первые из них предназначены для одновременной защиты двух и более работающих, вторые – для защиты одного работающего.

Так, при загрязнении пылью воздушной среды в процессе производства в качестве коллективного средства защиты может быть рекомендована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, а в качестве индивидуального – респиратор.

Введем понятие основных нормативов безопасности труда. Как уже сказано выше, при безопасных условиях труда исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. Всегда ли в условиях реального производства можно так организовать технологический процесс, чтобы значения воздействующих на работающих опасных и вредных производственных факторов равнялись нулю (чтобы на работающих не действовали опасные и вредные производственные факторы)?

Эта задача в принципе эквивалентна задаче создания безопасной техники, т. е. достижения абсолютной безопасности труда. Однако абсолютная безопасность либо технически недостижима, либо экономически нецелесообразна, так как стоимость разработки безопасной техники обычно превышает эффект от ее применения. Поэтому при разработке современного оборудования стремятся создать максимально безопасные машины, оборудование, установки и приборы, т. е. свести риск1 при работе с ними к минимуму. Однако этот параметр не может быть сведен к нулю.

1. Исходные данные. Характеристика места производства работ

Место производства работ: Новомосковская дорога 23. Производится монтаж сборных ЖБИ (конструкции для строительства помещений промышленного назначения) на подготовленное основание. Работы производятся зимой гусеничным краном. Плиты подвозятся автомобилями и складируются вблизи места производства работ. Работы ведет бригада монтажников.

| Объ-т строительства | Рабочее место | Значения нормативных (проектных) показателей ущерба Vn(тыс.грн) и вероятности p(An)при «n» |  |  |  |  |  | При моделировании СОБУТ учесть «отказ» Mij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Многоэтажное промздание | монтажник | 3,247,5∗10−3 | 5,15,3∗10−4 | 258,2∗10−6 | 18,12,2∗10−3 | 0,93,3∗10−2 | 197,2∗10−4 | М2.1 , М4.1 , М5.5 |

Б.2. Проектирование системы

Анализируя технологию и условия производства работ, выявляем все ОВПФ, действующие на рабочем месте монтажника. Используя предложенную в Приложении А классификацию ОВПФ и возможное их кодирование, заполняем графу 1 и 2 табл. Б.1. Одновременно составляется список литературы, на основании которого заносятся  коды мероприятий охраны труда (графа 3),  выявленные при изучении требований охраны труда и техники безопасности соответствующего раздела нормативного документа.

Таблица Б.1

Перечень ОВПФ на участке монтажа плит покрытия склонов

| Код ОВПВ | Краткая характеристика фактора | Коды мероприятий охраны труда |
| --- | --- | --- |
| 11.25 | Повышенная подвижность воздуха (сквозняки и пр.) | 04.03.09; 04.03.28; 04.03.14; 04.03.11;04.03.10; 04.03.26 |
| 01.15 | Движущиеся механизмы (гусеничный кран) | 03.01.32; 03.03.01; 03.03.04; 03.03.05; 03.03.17; 03.03.07 |
| 01.25 | Подвижные части производственного оборудования (крюк крана) | 03.12.18; 03.12.03; 03.01.11; 03.12.09; 03.04.21; 03.02.10 |
| 01.32 | Передвигающиеся изделия (сборные ж/б плиты) | 03.12.14; 03.12.04; 03.12.07; 03.02.41; 03.07.04; 03.04.22 |
| 04.70 | Пониженная температура воздуха рабочей зоны зимой | 03.01.10; 03.01.12; 03.01.13; 03.01.17; 03.01.24; 03.01.26 |
| 76.50 | Нервно-психические перегрузки в виде перенапряжения анализаторов при работе в гололед и ветер | 03.01.14; 03.01.15; 03.01.27; 03.01.20; 00.00.01; 03.12.13 |

Возможные ущербы Vn, вероятности  сверхнормативного воздействия n-го ОВПФ  и полученные по (1) показатели риска, приведены ниже:

V1= 3,24 т.грн.         р1=7,5· 10-3                             W=24,3· 10-3

V2= 5,1 т.грн            р2=5,3· 10-4                  W=2,703· 10-3

V3= 25 т.грн             р3=8,2· 10-6                  W=0,205· 10-3

V4= 18,1 т.грн          р4=2,2· 10-3                  W=39,8· 10-3

V5= 0,9 т.грн            р5=3,3· 10-2                  W=29,7· 10-3

V6= 19  т.грн            р6=7,2· 10-4                            W=13,7· 10-3

Тогда самому опасному фактору с точки зрения автора присваивается пара цифр (ущерб и вероятность) с  максимальным значением ущерба, а затем соответствующее полученное значение W. Ранжируем W по убыванию его значения.

Получаем: W1=39,8· 10-3; W2=29,7· 10-3; W3=24,3· 10-3; W4=13,7· 10-3;         W5=2,703· 10-3;   W6=0,205· 10-3.

Из табл. Б.1 выписывается код и ключевые слова фактора и соответствующих ему мероприятий, и вносятся в графу 1 и 2 табл. Б.2. Проводится анализ выбранных мероприятий с целью определения их порядкового номера в матрице. Тогда номер j=1 присваивают мероприятию, «отказ» которого с большой долей вероятности может привести  к сверхнормативному действию ОВПФ. Затем следуют мероприятия в порядке убывания их важности и весомости.

Эта информация вносится в графу 4. Данные граф 1 и 2 позволяют дать полную кодовую характеристику каждому элементу СОБУТ.

Таблица Б.2

Мероприятия – элементы системы обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте монтажника

| Коды ОВПФ, меропри-ятий |  | Краткое наименование, описание | Значение уще-рба от ОВПФ (тыс. грн) и ве-роятности экстрем. событий | Показатель риска по ОВПФ и меро-приятиям, итоги определения их места в матрице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 01.25 |  | Подвижные части производственного оборудования (крюк крана) | V=18,1 Р=2,2· 10-3 | W=39,8· 10-3 i=1 |
| 03.12.18 |  | Порядок обмена сигналами установлен |  | j=5 |
| 03.12.03 |  | Способы строповки обеспечивают подачу конструкции в проектном положении |  | j=2 |
| 03.12.09 |  | Поднятые элементы на весу не оставляют |  | j=3 |
| 03.04.21 |  | Крюки снабжены предохранительными замыкающими устройствами |  | j=1 |
| 03.02.10 |  | Границы опасных зон установлены |  | j=4 |
| продолжение табл. Б.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 03.01.11 | Защитные каски носят все |  |  | j=6 |
| 01.32 | Передвигающиеся изделия (сборные ж/б плиты) |  | # V=0,9 Р=3,3· 10-2 | W=29,7· 10-3 i=2 |
| 03.12.14 | Под монтируемыми элементами люди не находятся |  |  | j=5 |
| 03.12.04 | Без монт. петель и меток не монтируют |  |  | j=6 |
| 03.12.07 | Плиты удерживаются от раскачивания гибкими оттяжками |  |  | j=4 |
| 03.02.41 | Конст-ции складируют на выровн. площадках без смещения |  |  | j=3 |
| 03.07.04 | Способы строповки искл. падение груза |  |  | j=2 |
| 03.04.22 | Стропы проходят техосмотр в установл. сроки |  |  | j=1 |
| 01.15 | Движущиеся механизмы (гусеничный кран) |  | V=3,24 Р=7,5· 10-3 | W= 24,3· 10-3 i=3 |
| 03.03.01 | Кран эксплуат. в соотв. с Правилами… |  |  | j=4 |
| 03.03.04 | Схема движения крана определена руководителем |  |  | j=5 |
| 03.03.05 | Обзор рабочей зоны обеспечен |  |  | j=1 |
| 03.03.17 | Монтаж крана осущ. лицом, отв. за техн. сост-е |  |  | j=2 |
| 03.03.07 | С работающим двигателем машину не оставляют |  |  | j=6 |
| 03.01.32 | Пешеходные и трансп. дороги перенесены за пределы опасной зоны |  |  | j=3 |
| 01.04 | Повышенная подвижность воздуха (сквозняки и пр.) |  | V=19 Р=7,2· 10-4 | W=13,7· 10-3 i=4 |
| 04.03.09 | Микроклимат соответствует ГОСТ 12.1.005-76 |  |  | j=1 |
| 04.03.28 | Забор наружного воздуха производится на высоте не менее 2 м |  |  | j=2 |
| 04.03.14 | Здание соответствует СНиП 2.09.02-85 |  |  | j=3 |
| 04.03.11 | На рабочих местах на полы уложены деревянные настилы |  |  | j=4 |
| 04.03.10 | Помещения для обогрева рабочих есть |  |  | j=5 |
| 04.03.26 | Вентиляция и отопление по СНиП 2.04.05-86 |  |  | j=6 |
| 27.00 | Пониженная температура воздуха рабочей зоны зимой |  | V=5.1 Р=5,3х10-4 | W=2,703· 10-3 i=5 |
| 03.01.10 | Теплой одеждой обеспечены все |  |  | j=1 |
| 03.01.12 | Выдача спецодежды в соотв. с Инструкцией |  |  | j=2 |
| 03.01.13 | Помещения для обогрева рабочих есть |  |  | j=3 |
| 03.01.17 | О переменах погоды стр. участки оповещены |  |  | j=5 |
| 03.01.24 | Медосмотр проходят в требуемые сроки |  |  | j=6 |
| 03.01.26 | Предельные значения to наружного воздуха установлены |  |  | j=4 |
| 76.50 | Нервно-псих. перегрузки в виде перенапряж. анализаторов при работе в гололед и ветер |  | V=25 Р=8.2х10-6 | W=0,205·10-3 i=6 |
| 03.12.05 | Очистка плит от наледи производится до их подъема |  |  | j=3 |
| 03.12.13 | При ветре15м/с , гололедице, тумане не работают |  |  | j=1 |
| 03.03.06 | Значения сигналов разъяснено рабочим |  |  | j=5 |
| 03.03.17 | Монтаж(демонтаж) машин в гололедицу не выпускаются |  |  | j=2 |
| 03.01.15 | Средства оказания первой помощи есть |  |  | j=6 |
| 03.01.20 | Рабочие обучены безопасными методами пр-ва работ |  |  | j=4 |

На основе данных табл. Б.2 строится матричная модель запроектированной системы, приведенная в табл. Б.3.

Таблица Б.3

Модель нормативного состояния СОБУТ на рабочем месте монтажника

| Код ОВПФ, название, Wiх10-3;q | Коды мероприятий, наименование и показатели их весомости при создании нормативного состояния |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## J=1 | J=2 | J=3 | J=4 | J=5 | J=6 |
| 01.25 Подв. части произв. оборудов. W1=39,8 | 03.04.21 Крюки снабжены предохран. замы-кающ. устр | 03.12.03 Способы строповки в проект полож | 03.12.09 Поднятые элементы на весу не оставляют | 03.02.10 Границы опасных зон установлены | 03.12.18 Порядок обмена сигналами установлен | 03.01.11 Защитные каски носят все |
| q01=1,41 | q01.01=1,414 | q01.02=0,632 | q01.03=0,3922 | q01.04=0,283 | q01.05=0,221 | q01.06=0,1811 |
| 01.32 Передвигающ. изделия (сборные ж/б плиты) W2=29,7 | 03.04.22 Стропы проходят техосмотр в установл. сроки | 03.07.04 Способы строповки исключ. падение груза | 03.02.41 К-ции складируют на выровн. площадках без смещения | 03.12.07 Плиты удерживаются от раскачивания гибкими оттяжками | 03.12.14 Под монтируемыми эл-ми люди не находятся | 03.12.04 Без монтажных петель и меток не монтируют |
| q02=0,63 | q02.01=0,632 | q02.02=0,471 | q02.03=0,343 | q02.04=0,263 | q02.05=0,211 | q02.06=0,1754 |
| 01.15 Движущиеся механизмы (гусеничный кран) W3 =24,3 | 03.03.05 Обзор рабочей зоны обеспечен | 03.03.17 Монтаж крана осущ. лицом, отв. за техн. состояние | 03.01.32 Пешеход.и трансп. дороги перенесены за пределы опасн. зоны | 03.03.01 Кран эксплуатируется в соотв. с Правилами… | 03.03.04 Схема движения крана определена руководителем | 03.03.07 С работающим двигателем машину не оставляют |
| q03=0,39 | q03.01=0,392 | q03.02=0,343 | q03.03=0,283 | q03.04=0,2324 | q03.05=0,1942 | q03.06=0,1655 |
| 11.25 Повыш. подвижность воздуха (скво-зняки и пр) W4=13,7 | 04.03.09 Микроклимат соответствует ГОСТ 12.1.005-76 | 04.03.28 Забор наружного воздуха произв. на высоте не менее 2 м | 04.03.14 Здание соответствует СНиП 2.09.02-85 | 04.03.11 На рабочих местах на полах деревянные настилы | 04.03.10 Помещения для обогрева рабочих есть | 04.03.26 Вентиляция и отопление по СНиП 2.04.05-86 |
| q04=0,28 | q04.01=0,283 | q04.02=0,263 | q04.03=0,2324 | q04.04=0,202 | q04.05=0,1754 | q04.06=0,1534 |
| 27.00 Пониж. to воздуха рабочей зоны W5=2,703 | 03.01.10 Теплой одеждой обеспечены все | 03.01.12 Выдача спецодежды в соотв. с Инструкцией | 03.01.13 Помещения для обогрева рабочих есть | 03.01.26 Предельные значения to наружного воздуха установлены | 03.01.17 О переменах погоды строительные участки оповещены | 03.01.24 Медосмотр проходят в требуемые сроки |
| q05=0,22 | q05.01=0,221 | q05.02=0,211 | q05.03=0,194 | q05.04=0,1754 | q05.05=0,1655 | q05.06=0,141 |
| 76.50 Нервно-психичес. перегрузки в виде… W6=0,205 | 03.12.13 При ветре15м/с , гололедице, тумане не работ. | 03.03.17 Монтаж (демонтаж) машин в гололедицу не вып-тся | 03.12.05 Очистка плит от наледи производится до их подъема | 03.01.20 Рабочие обучены безоп. методам пр-ва работ | 03.03.06 Значения сигналов разъяснено рабочим | 03.01.15 Средства оказания первой помощи есть |
| q06=0,18 | q06.01=0,181 | q06.02=0,175 | 06.03=0,1655 | q06.04=0,1539 | q06.05=0,141 | q06.06=0,13 |

Параметры системы в нормативном состоянии :

– Объемность (весомость) системы:

Q=i=1j=1qij=10,2.

– Коэффициент безопасности: Кб=1.

– Число факторных подсистем (ОВПФ):         I = 6.

– Мощность комплекса ОВПФ:

Wc=i=1Wi= 110,408х10-3.

–Число элементов (мероприятий) системы:    Mijкод= 36.

Б.3. Построение модели СОБУТ на момент времени «t»

Исходными данными для выполнения текущего состояния СОБУТ является вариант, при котором изменения системы вызваны только невыполнением трех из всех предусмотренных проектом мероприятий охраны труда  М2.1 ,  М4.1 ,  М5.5. Это, естественно, изменило нормативное (проектное) состояние безопасности при монтаже ж/б плит.

Анализ показывает, что значение вероятности сверхнормативного  воздействия фактора, где не  выполнены указанные мероприятия, резко возрастает, а, следовательно, и соответствующее ему Wi. В данном случае это факторы 01.32 (Передвигающиеся изделия); 01.04 (Движущиеся машины ); 76.50 (Нервно-психические перегрузки)

Невыполнение («отказ») мероприятий означает, что вероятности соответствующих факторов приближаются по значению к единице. Условно можно принять, что ptAi=0,8…0,9.

Таким образом, новые значения показателей риска в момент «t» равны:

W2=0.9 · 0.8=0.72=720 · 10-3

W4=19 · 0.8=15.2=15200 · 10-3

W5=25 · 0.8=20=20000 · 10-3

Т.е. показатели риска во всех случаях возрастают в тысячи раз. Затем расставляем их по ранжиру, и даем индекс значимости:

Wi=1   ; W i=2  ; W i=3  ; W i=4  ; W i=5  ; W i=6.

При этом коэффициенты весомости каждого из этих трех мероприятий qij= 0 , т.е. значение элементов матрицы, места которых эти мероприятия занимают, стали равны нулю.

3.3. На момент времени «t» строится текущая модель СОБУТ (табл. Б.4):

Таблица Б.4

Модель СОБУТ на участке монтажа плит покрытия склонов на момент t

| Код ОВПФ, название, Wiх10-3;q | Коды мероприятий, наименование и показатели их весомости при создании нормативного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## J=1 | J=2 | J=3 | J=4 |  |  |  | J=5 |  | J=6 |  |  |  |
| 01.32 Передвигающ. изделия (сборные ж/б плиты) W2=720 | 03.04.22 Стропы проходят техосмотр в установл. сроки | 03.07.04 Способы строповки исключ. падение груза | 03.02.41 К-ции складируют на выровн. площадках без смещения |  | 03.12.07 Плиты удерживаются от раскачивания гибкими оттяжками |  |  |  | 03.12.14 Под монтируемыми элементами люди не находятся |  | 03.12.04 Без монтажных петель и меток не монтируют |  |  |
| q01=1,41 | q01.01=0 | q01.02=0,632 | q01.03=0,3922 |  | q01.04=0,283 |  |  |  | q01.05=0,221 |  | q01.06=0,1811 |  |  |
| 11.25 Повыш. подвижность воздуха (скво-зняки и пр) W4=15200 | 04.03.09 Микроклимат соответствует ГОСТ 12.1.005-76 | 04.03.28 Забор наружного воздуха произв. на высоте не менее 2 м | 04.03.14 Здание соответствует СНиП 2.09.02-85 | 04.03.11 На рабочих местах на полах деревянные настилы |  |  | 04.03.10 Помещения для обогрева рабочих есть |  |  | 04.03.26 Вентиляция и отопление по СНиП 2.04.05-86 |  |  |  |
| q02=0,63 | q02.01=0 | q02.02=0,471 | q02.03=0,343 | q02.04=0,263 |  |  | q02.05=0,211 |  |  | q02.06=0,1754 |  |  |  |
| 27.00 Пониж. to воздуха рабочей зоны W5=20000 | 03.01.10 Теплой одеждой обеспечены все | 03.01.12 Выдача спецодежды в соотв. с Инструкцией | 03.01.13 Помещения для обогрева рабочих есть | 03.01.26 Пред. знач. to наружного воздуха установлены |  | 03.01.17 О переменах погоды стр. участки оповещены |  |  |  | 03.01.24 Медосмотр проходят в требуемые сроки |  |  |  |
| q03=0.39 | q03.01=0,392 | q03.02=0,343 | q03.03=0,283 | q03.04=0,2324 |  | q03.05=0 |  |  |  | q03.06=0,1655 |  |  |  |
| 01.25 Подв. части произв. оборудов. W1=39,8 | 03.04.21 Крюки снабж. предохр.замы-кающ. устр | 03.12.03 Способы строповки в проект полож | 03.12.09 Поднятые элементы на весу не оставляют | 03.02.10 Границы опасных зон установлены |  | 03.12.18 Порядок обмена сигналами установлен |  |  |  | 03.01.11 Защитные каски носят все |  |  |  |
| q04=0,28 | q04.01=0,283 | q04.02=0,263 | q04.03=0,2324 | q04.04=0,202 |  | q04.05=0,1754 |  |  |  | q04.06=0,1534 |  |  |  |
| 01.15 Движущиеся механизмы (гусеничный кран) W3 =24,3 | 03.03.05 Обзор рабочей зоны обеспечен | 03.03.17 Монтаж крана осущ. лицом, отв. за техн. состояние | 03.01.32 Пешеход.и трансп. дороги перенесены за пределы опасн. зоны | 03.03.01 Кран эксплуатируется в соотв. с Правилами… |  | 03.03.04 Схема движения крана определена руководителем |  |  |  | 03.03.07 С работающим двигателем машину не оставляют |  |  |  |
| q05=0,22 | q05.01=0,221 | q05.02=0,211 | q05.03=0,194 | q05.04=0,1754 |  | q05.05=0,1655 |  |  |  | q05.06=0,141 |  |  |  |
| 76.50 Нервно-психичес. перегрузки в виде… W6=0,205 | 03.12.13 При ветре15м/с , гололедице, тумане не работ. | 03.03.17 Монтаж (демонтаж) машин в гололедицу не вып-тся | 03.12.05 Очистка плит от наледи производится до их подъема | 03.01.20 Рабочие обучены безоп. методам пр-ва работ |  | 03.03.06 Значения сигналов разъяснено рабочим |  |  |  | 03.01.15 Средства оказания первой помощи есть |  |  |  |
| q06=0,18 | q06.01=0,181 | q06.02=0,175 | 06.03=0,1655 | q06.04=0,1539 |  | q06.05=0,141 |  |  |  | q06.06=0,13 |  |  |  |

Параметры системы  на момент времени «t»:

– Объемность (весомость) системы:  Qt=i=1j=1qijв=7,96.

– Число факторных подсистем (ОВПФ):         I = 6.

– Мощность комплекса ОВПФ :        Wct=i=1Wit=35984,305х10-3.

– Коэффициент безопасности по формуле (1.5):

Кб=i=1Ij=1JqijвQ*100%=(7,96\10,2)*100%=78%

–Число элементов (мероприятий) системы: Mijt=36-3=33.

Выводы:

1. К моменту «t» общая опасность всего комплекса ОВПФ значительно повысилась (с 0,074 до 27,3).

2. Значительно возросла вероятность смертельного травмирования рабочих от смещения плит при их сладировании на недостаточно выровненных участках, а также из-за отсутствия инструктажа по ТБ, проведенного для рабочих в предусмотренные нормами сроки и на должном уровне. Возможны отказы в работе техники при несвоевременном прохождении ТО и профилактического ремонта машин.

3. Невыполнение 3-х мероприятий из 36, предусмотренных проектом СОБУТ, снизило нормативную безопасность и общий уровень охраны труда на 22%, что может привести к несчастным случаям и травматизму.

4. Варианты управленческих решений по охране труда могут быть следующими:

- складирование плит осуществлять только на тщательно выровненных горизонтальных участках;

- срочно провести необходимый профилактический ремонт транспорта и пройти ТО;

- провести инструктаж по ТБ с целью обучения рабочих безопасными методам производства работ.

ПЕРЕЧЕНЬ

использованной при разработке СОБУТ литературы и НТД

1. Харитонов А.И. Управление охраной труда в строительстве. Учебное пособие. – Одесса, 2003. – 198 с.

2. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

3. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. – М.: Стройиздат, 1980. – 255 с.